2023年5月柳州市地表水水质信息公开

2023年柳州市国控断面10个；区控断面2个，为浮石坝下、对亭站，并建有自治区级水质自动监测站（以下简称“水站”）；市控断面7个。

国控断面、市控断面地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，水站地表水水质评价指标为pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷。

2023年5月，柳州市地表水水质优良。考核柳州市的4个国控断面水质优良比例为100%，其中Ⅰ类水质断面1个、Ⅱ类水质断面3个（只有自动水站出具数值），均达到相应考核目标要求。区控断面水质优良比例为100%，其中浮石坝下断面为Ⅰ类水质，对亭站断面为Ⅱ类水质，均达到相应考核目标要求。市控断面水质优良比例为100%，其中Ⅰ类水质断面2个、Ⅱ类水质断面5个，均达到相应考核目标要求。详见下附表。

附表

柳州市2023年5月地表水水质状况

| 断面类型 | 断面名称 | 所在河流 | 水质目标 | 2023年5月水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控 断面 | 大洲 | 融江 | Ⅱ | — |
|  | 浪溪江 | 浪溪江 | Ⅱ | — |
|  | 贝江口 | 贝江 | Ⅱ | — |
|  | 木洞 | 融江 | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 凤山糖厂 | 融江 | Ⅱ | — |
|  | 露塘 | 柳江 | Ⅱ | Ⅰ |
|  | 旧街村 | 洛江 | Ⅱ | — |
|  | 脚板洲 | 石榴河 | Ⅲ | — |
|  | 渔村 | 洛清江 | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 象州运江老街 | 柳江 | Ⅱ | Ⅱ |
| 区控 断面 | 浮石坝下 | 融江 | Ⅱ | Ⅰ |
|  | 对亭站 | 洛清江 | Ⅱ | Ⅱ |
| 市控 断面 | 梅林 | 都柳江 | / | Ⅰ |
|  | 寻江木洞屯 | 寻江 | / | Ⅱ |
|  | 丹洲 | 融江 | / | Ⅰ |
|  | 猫耳山 | 柳江 | / | Ⅱ |
|  | 北浩 | 龙江 | / | Ⅱ |
|  | 大敖屯断面 | 石榴河 | / | Ⅱ |
|  | 百鸟滩 | 洛清江 | / | Ⅱ |